Модуль 7. Основы строительного дела, архитектуры и градостроения.

В данном учебном модуле изучаются различные классификации зданий и сооружений, которые позволяют всесторонне оценить объект как по его функциональным, так и по конструктивным особенностям.

Содержание

Цели и задачи модуля

1.1. Классификация зданий и сооружений по их назначению.

2.1. Классификация жилых зданий в соответствии с этапами развития жилищного строительства на Украине.

3.1. Классификация по капитальности зданий.

4.1. Классификация зданий по конструктивным типам.

1.1. Классификация зданий и сооружений по их назначению.

Все, что построено, носит общее название сооружений.

Здания – это сооружения, в которых располагаются помещения, необходимые для того или иного вида человеческой деятельности.

Инженерные сооружения – это строительные объекты, предназначенные для выполнения технических функций. Эти объекты могут иметь отдельные помещения, которые не определяют их основного назначения.

Здания можно разделить на три большие группы: гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.

К гражданским зданиям относятся здания, предназначенные для обслуживания бытовых и общественно-культурных потребностей людей, например жилые дома, школы, больницы, театры, вокзалы, магазины, офисы и т.п.

Гражданские здания подразделяются на жилые и общественные.

Жилые здания включают квартирные дома и общежития.

Общественные здания подразделяются на следующие группы:

- Здания детских дошкольных заведений.

- Здания детских учебных заведений.

- Здания для здравоохранения и отдыха.

- Здания физкультурно-оздоровительные и спортивные.

- Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений.

- Здания для предприятий торговли и общественного питания.

- Здания предприятий бытового обслуживания.

- Здания учреждений социальной защиты населения.

- Здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления.

- Здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания пассажиров.

- Здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий).

- Многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения.

К промышленным относят здания, обслуживающие промышленность и транспорт, например корпуса фабрик, заводов, мастерских, электростанций, железнодорожные депо и т.п.

К сельскохозяйственным относят здания, предназначенные для удовлетворения нужд сельского хозяйства, например коровники, теплицы, склады сельскохозяйственных продуктов и т.д.

Таким же образом можно классифицировать сооружения.

Важно!

Например, сооружения делятся на следующие группы:

1) подземные сооружения (подвалы, тоннели и каналы, опускные колодцы),

2)емкостные сооружения для жидкостей и газов (резервуары для нефти и нефтепродуктов, газгольдеры),

3) емкостные сооружения для сыпучих материалов (бункеры, силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов и т.п.),

4)надземные сооружения (площадки, открытые крановые эстакады, отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопроводы, галереи и эстакады, разгрузочные железнодорожные эстакады),

5)высотные сооружения (градирни, башенные копры предприятий по добыче полезных ископаемых, дымовые трубы, вытяжные башни, водонапорные башни).

# 2.1. Классификация жилых зданий в соответствии с этапами развития жилищного строительства на Украине.

В настоящее время на рынке жилья представлены квартиры в домах всех периодов застройки и риэлтор должен представлять особенности строительства каждого периода с тем, чтобы уметь оценить все достоинства и недостатки конкретного здания.

Традиционно весь жилищный фонд Украины по времени строительства условно делится на следующие группы:

1 - старинные здания /время постройки - до 1925 года/

2 - довоенная застройка / с 1925 по 1941 гг./

3 - послевоенная /сталинская/ застройка / с 1945 по 1956 гг./

4 - типовые здания массовой застройки /хрущевки/ /с 1957 по 1965 гг./

5 - улучшенное панельное строительство /с 1965 по 1991 гг./

6 - строительство зданий в рыночных условиях.

Важно!

Каждая из этих групп имеет свои характерные объемно-планировочные и конструктивные особенности.

На основе проведенных исследований первые три группы зданий  по внутрипланировочным признакам можно разделить следующим способом:

1) жилые дома постройки до 1925 года с квартирами повышенного качества из 6-9 комнат. Жилая площадь квартир - 100 - 150 м2,отдельные комнаты 30 -35 м2, характерно наличие просторных кухонь и передних, а также комнат для прислуги площадью 4-5м2. В планировке квартир использован принцип зонирования на три группы помещений: выделялась группа спален, группа хозяйственных помещений, парадная группа. Имеются парадные и хозяйственные (черные) лестницы. Высота помещений до 4 м.

2) секционные дома дореволюционной, довоенной и послевоенной застройки / по 1956 год/. Квартиры из 2 - 5 комнат площадью до 80 м2. Высота помещений 3 - 3,5 м. В период первых пятилеток была выдвинута задача строительства экономичных жилищ для рабочих. Предполагая широкое обобществление домашнего хозяйства с развитием централизованных учреждений обслуживания в этих квартирах сокращали площади кухонь, уборных, ванн. Сами квартиры рассчитывали преимущественно на коммунальное заселение. Поэтому комнаты не дифференцированы на спальные и общие, их площадь почти всегда выдерживали в пределах 15-20 м2. Начиная с 1935 г. наблюдается тенденция возврата в квартиру ранее исключаемых подсобных помещений. Этим достигалось повышение бытовой ценности жилища. Однако основной ячейкой, по-прежнему, являлись квартиры с равнозначными комнатами, приспособленными для покомнатного заселения.

3) дома дореволюционной постройки коридорной и галерейной систем с квартирами по 10 - 20 комнат. Площадь одной комнаты 20 - 35 м2. В каждой квартире предусмотрены одна кухня и одно помещение для умывания и туалета. Жилые дома коридорной системы с комнатами по 10 - 13 м2 для дешевых гостиниц и меблированных номеров. Высота помещений до 3,5 м.

4) остальные типы зданий с хаотичной планировкой, в том числе бывшие особняки, общественные, промышленные и складские здания, обращенные в жилье в послереволюционный период.

5) жилые дома, построенные в период массового индустриального жилищного строительства / 4 и 5 группы/, а также продолжающие строиться в настоящее время содержат квартиры, предназначенные для заселения одной семьей. Использование экономичных планировочных решений привело к тому, что квартиры в большинстве домов не имеют четкого деления на функциональные зоны. Только в отдельных зданиях, построенных до 1980 г. по индивидуальным проектам, в квартирах использовался двухчастный принцип зонирования, когда в первую группу объединяются помещения коллективной деятельности семьи и приема гостей /общая комната, передняя, кухня и кладовая/, а во вторую группу входят спальни и санузлы. Этот принцип зонирования начал более широко использоваться в 90х годах, в том числе в многокомнатных квартирах некоторых типовых серий. В зданиях 6 группы наиболее комфортные квартиры проектируются уже с использованием трехчастного принципа зонирования, когда коллективная зона делится на две, с выделением кухни и столовой.

В зависимости от периода застройки менялись и конструктивные решения отдельных элементов зданий.

Так, фундаменты зданий трех первых периодов застройки выполнялись, в основном, в виде ленточных с использованием кирпича, бута, бутобетона. С развитием индустриальных методов строительства эти фундаменты начали выполняться из сборных бетонных и железобетонных блоков. Переход на строительство зданий повышенной этажности привел к широкому применению свайных фундаментов.

При возведении стен в послевоенный период наряду с традиционной сплошной каменной кладкой начинают переходить на использование укрупненных стеновых элементов.

Сначала  это были крупные стеновые блоки, изготовленные из кирпича на заводе. Затем наступил этап широкого использования стеновых панелей разнообразных конструкций, которые в настоящее время занимают значительное место в общем объеме используемых стеновых материалов.

Начиная с 50х годов в зданиях вместо деревянных перекрытий используются сборные железобетонные.

В эти же годы сборный железобетон начинает все шире применяться в решениях крыш, лестниц, балконов.

С развитием строительной индустрии происходили изменения в конструктивных решениях перегородок, полов, окон.

При этом надо иметь в виду, что в рамках каждого однотипного решения элемента здания существует подмножество вариантов, каждый из которых имеет свои особенности, влияющие на эксплуатационные качества здания и квартир.

3.1. Классификация по капитальности зданий.

Каждый период строительства характеризуется использованием различных решений отдельных элементов зданий, которые отличались по применяемому материалу, геометрическим характеристикам, качеству, долговечности и т.п. Решение отдельных элементов здания, в свою очередь, определяло эффективный срок службы самого здания.

Важно!

В основном на срок службы здания оказывают влияние такие элементы как фундаменты и несущие стены, так как их восстановление связано с такими затратами, которые экономически нецелесообразны в сопоставлении с доходами, которые может принести дальнейшая эксплуатация здания.

По действующим в настоящее время нормативам жилые здания в зависимости от материала стен и перекрытий делятся на шесть групп по капитальности, каждой из которой соответствует свой нормативный срок службы (см. табл. 1).

Таблица 1. Классификация жилых зданий  по капитальности и сроки их службы

| Группа капитальности | Характеристика зданий и их конструктивных элементов | Срок службы (лет) |
| --- | --- | --- |
| I | Здания каменные, особо капитальные стены кирпичные, толщиной в 3 кирпича и более, или кирпичные с железо-бетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные или бетонные. Здания крупнопанельные с железобетонным перекрытием. | 150 |
| II | Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные, крупноблочные здания с железобетонными перекрытиями. | 125 |
| III | Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные. | 100 |
| IV | Здания со стенами смешанного типа, деревянными, рубленными или брусчатыми. | 50 |
| V | Здания сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, глинобитные, смешанные. | 30 |
| VI | Здания каркасно-комышитовые и другие облегченные. | 15 |

Аналогичная классификация имеется и по общественным зданиям (см. табл. 2).

Таблица 2. Классификация общественных зданий  по капитальности и сроки их службы

| Группа капитальности | Характеристика зданий и их конструктивных элементов | Срок службы (лет) |
| --- | --- | --- |
| I | Дома особенно капитальные с железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каменными материалами | 175 |
| II | Дома капитальные со стенами из искусственных камней или крупноблочные; колонны или столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия железобетонные или каменные, своды по металлическим балкам | 150 |
| III | Дома со стенами с искусственных камней или крупноблочные; колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия деревянные | 125 |
| IV | Дома со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия деревянные | 100 |
| V | Дома со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы кирпичные или деревянные; перекрытия деревянные | 80 |
| VI | Дома деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рубленными стенами | 50 |
| VII | Дома деревянные, каркасные и щитовые | 25 |
| VIII | Дома камышитовые и другие облегченные (деревянные и т.п.). | 15 |
| IX | Палатки, павильоны, ларьки | 10 |

Приведенные сроки службы зданий являются усредненными и для каждого конкретного здания в зависимости от условий его эксплуатации могут отклоняться в ту или иную сторону.

Каждый из составляющих здания элементов также имеет свой срок службы. Под сроком службы конструкций понимается то время, в течение которого они приходят в состояние, когда дальнейшая эксплуатация становится невозможной, а восстановление - экономически нецелесообразным.

В то же время следует иметь в виду, что продолжительность эксплуатации отдельных элементов дома зависит от его капитальности, качества применяемых материалов, условий эксплуатации и других факторов. В зданиях, выполненных из прочных материалов и надежных конструкций, отдельные элементы служат дольше, чем в зданиях из недолговечных материалов и облегченных конструкций.

С целью определения срока службы конструктивных элементов в технических устройствах зданий, в течение которого они могут выполнять свои функции без проведения ремонта, была проведена статистическая обработка данных по их эксплуатации. Это позволило выявить те усредненные сроки, которые каждый элемент здания может эффективно эксплуатироваться (см. КДП – 204/12 Україна 193-91 “Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України”).

Ориентируясь на эти сроки можно оценить степень пригодности того или иного элемента в зависимости от продолжительности его эксплуатации.

4.1. Классификация зданий по конструктивным типам.

Конструктивные элементы здания: фундаменты, стены, колонны и перекрытия, соединяясь между собой в пространстве, образуют несущий остов.

По особенностям пространственного расположения несущих элементов остова различают следующие конструктивные типы зданий:

1) бескаркасный (с несущими стенами) в виде системы ячеек, образованных стенами и перекрытиями. Наружные и внутренние стены воспринимают нагрузки от междуэтажных перекрытий. Бескаркасный тип получил широкое распространение при возведении жилых домов, школ и других общественных зданий;

2) каркасный в виде многоярусной пространственной системы, состоящей из колонн и междуэтажных перекрытий. Несущими элементами в таких зданиях являются колонны, ригели и перекрытия, а роль ограждающих элементов выполняют наружные стены. Такой конструктивный тип используют для возведения высотных зданий, а также в тех случаях, когда необходимы помещения значительных размеров, свободные от внутренних опор. В настоящее время такой конструктивный тип широко используется при строительстве высотных жилых домов з квартирами улучшенных планировок;

3)с неполным каркасом. В таких зданиях наряду с внутренним рядом колонн нагрузку от междуэтажных перекрытий воспринимают наружные стены. В современном строительстве такой конструктивный тип имеет ограниченное применение.

Каждый конструктивный тип здания имеет несколько конструктивных схем, различающихся взаимным расположением несущих элементов.

Нормативные документы к теме «Классификация зданий и сооружений»:

1. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

2. ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення.

3. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.

4. КДП 204/12 Україна 193  - 91 «Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків в містах і селищах України».