# Модуль 8.  Оценка технического состояния зданий. Виды износов зданий.

В этом учебном модуле приведены данные о возможных неисправностях отдельных элементов зданий, с которыми может встретиться риэлтер при осмотре объекта. При этом указывается, какие неисправности, каких элементов зданий являются наиболее важными с точки зрения обеспечения эксплуатационной надежности сооружения.

Дана классификация всех износов, которые могут влиять на снижение стоимости объекта.

Содержание

Цели и задачи модуля

1.1. Неисправности элементов зданий.

2.1. Виды износов зданий.

1.1. Неисправности элементов зданий

Учитывая, что здание представляет собой сложную техническую систему, состоящую из множества элементов, его общее техническое состояние определяется техническим состоянием каждого из этих элементов.

В то же время ясно, что степень влияния различных элементов здания на оценку его эксплуатационной надежности весьма различна. В первую очередь этот показатель зависит от состояния фундаментов и стен здания. Меньшее влияние оказывает состояние перекрытий, крыши и т.п. А замыкают этот ряд полы и отделка внутренних поверхностей. Однако, если речь идет об оценке отдельного помещения, то вопросы технического состояния инженерных систем и отделки поверхностей могут быть также важны, как техническое состояние несущих элементов здания.

Важно!

Поэтому при оценке технического состояния здания важно уметь оценить состояние каждого элемента с тем, чтобы представить общую картину.

Безусловно, в рамках одного раздела невозможно описать тот перечень неисправностей, которые могут встретиться на практике при обследовании зданий или помещений. Поэтому для более глубокого изучения этого вопроса следует заглянуть в специальные издания. Здесь же будут приведены наиболее характерные неисправности для отдельных элементов, ориентируясь на которые можно составить представление о реальном техническом состоянии объекта.

Перечень неисправностей по отдельным элементам расположен в порядке, характеризующем ухудшение их технического состояния вплоть до ситуации, когда элемент перестает выполнять свои функции (см. табл. 1).

# Таблица 1

| Элементы здания | Характерные признаки неисправностей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фундаменты ленточные, столбчатые, свайные | Трещины в цоколе и под окнами первого этажа; следы влажности на поверхности цоколя и стен; заметное искривление цоколя; искривление горизонтальных линий по всей высоте стены; массовые сквозные трещины на всю высоту здания; выпирание грунта и разрушение стен подвала. |
| Стены а) кирпичные б) панельные | Трещины, выветривание раствора из швов, отслоение и отпадение штукатурки (облицовки), следы влажности на поверхности стен, выпадение отдельных кирпичей, трещины в карнизах и перемычках, трещины в простенках, сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, отклонение от вертикали. Мелкие выбоины, усадочные трещины, повреждение отделки панелей, ржавые подтеки, отслоение защитного слоя бетона, следы протекания и промерзания внутри здания, высолы, разрушение стыков, трещины в панелях, смещение панелей, разрушение узлов крепления панелей. |
| Перегородки | Мелкие трещины, отслоение штукатурки, трещины в местах примыкания к смежным конструкциям, следы влажности, деформации из плоскости, поражения гнилью, жучком (для деревянных элементов), массовые трещины по всей поверхности, заметные отклонения от вертикали. |
| Перекрытия: а) деревянные б) железобетонные | Усадочные трещины в штукатурке, частичное отслоение и отпадение штукатурки, следы увлажнения, диагональные трещины на потолке, заметная зыбкость, заметный прогиб, поражения гнилью и жучками, временное крепление перекрытия. Трещины в швах между плитами или вдоль балок, смещение плит (балок) между собой по высоте, следы протекания в местах опирания на наружные стены, поперечные трещины, заметный прогиб, отслоение защитного слоя и коррозия арматуры, смещение и трещины в местах опирания. |
| Лестницы железобетонные | Отдельные выбоины и трещины в ступенях, повреждение поручней, трещины в лестничных площадках , трещины в косоурах, оголение арматуры, прониты косоуров и маршей; расшатанность ограждающих решеток; трещины в местах опирания косоуров на несущие конструкции. |
| Балконы | Повреждения ограждения, следы увлажнения на нижней поверхности и на примыкающих участках стен, на нижней поверхности ржавые пятна, трещины, отслоение защитного слоя бетона; оголение и коррозия арматуры; прогибы плиты; большие трещины; разрушения ограждения |
| Крыши а) деревянные б) железобетонные совмещенные | Ослабление креплений в узлах соединения (врубки, болты, хомуты, скобы); увлажнение древесины; поражения гнилью обрешетки, стропил, мауэрлата; поражение жучком; прогибы обрешетки и стропил. Выбоины; пробоины; трещины в панелях; следы протечек и промерзаний; прогибы панелей; частичное разрушение панелей. |
| Кровли а) рулонные, мастичные б) из асбестоцементных листов, стальные | Неплотность в прилегании к вертикальным поверхностям, вздутия, трещины, разрывы, разрушение верхнего и частично нижнего слоев кровли, протекание, отслоение кровли от основы, поражение ржавчиной и разрушение водоотводящих устройств. Ослабление крепления листов к обрешетке, неплотности в местах примыкания (фальцах): нарушения в местах примыкания к выступающим частям, просветы, протечки, поражение ржавчиной стальных листов, отсутствие отдельных листов, большое количество латок на кровле, массовое повреждение кровли и водоотводящих устройств. |
| Окна и двери деревянные | Трещины в местах примыкания коробок к стенам, щели в притворах; коробки перекошены, расшатаны в углах; приборы частично повреждены или отсутствуют, поражения гнилью и жучком. |
| Полы а) дощатые, паркетные б) рулонные | Мелкие отколы, щели между досками и клепками, истертость в ходовых местах, повреждения отдельных досок (отсутствие отдельных клепок), прогибы и проседания, отставание клепок от основания; поражение гнилью, нарушение сплошности пола. Отставание материала на стыках, местные вздутия, стертость в ходовых местах, разрывы, оседание основания. |
| Отделка а) штукатурка б) окраска в) облицовка | Отдельные трещины, отслоения, отпадение штукатурки на больших площадях. Повреждения слоя краски, потемнения и загрязнения, растрескивание, отслоение, отпадение краски со шпаклевочным слоем. Трещины и отколы в плитах, неплотное прилегание, отпадение плитки, массовое отсутствие плитки. |
| Внутренние системы водонесущих коммуникаций | Ослабление прокладок и набивок запорной арматуры, ослабление мест присоединения приборов, повреждение эмалевых покрытий, повреждение окраски, течи в местах резьбовых соединений и присоединения приборов, поражение коррозией, утечки, следы ремонтов (хомуты, латки, замена отдельных участков); выход из строя запорной арматуры. |
| Система электроснабжения | Ослабление креплений и отсутствие отдельных приборов, повреждения изоляции, неисправности системы проводки, следы ремонтов. |

2.1. Виды износов зданий.

Процесс экспертной оценки объектов недвижимости всегда связан с определением

потери их стоимости, вызванной влиянием различных видов износов.

Общепринято учитывать влияние таких видов износа:

-     физический;

- функциональный;

- внешний (экономический).

Под физическим износом конструкций, технических устройств, зданий  в  целом понимается ухудшение  их первоначальных технико-экономических показателей в результате воздействия природно-климатических, технологических факторов и жизнедеятельности людей.

Величина физического износа выражается в процентах и может определяться на основании специальных таблиц или же по укрупненной шкале (см. табл. 2), где степень износа элемента связана с необходимым объемом работ по его ремонту.

Таблица 2. Укрупненная шкала оценки физического износа элементов зданий

| Физический износ, % | Оценка технического состояния | Общая характеристика технического состояния |
| --- | --- | --- |
| 0 - 20 | хорошее | Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные неисправности, которые не влияют на эксплуатацию элемента и устраняются в период текущего ремонта. |
| 21 - 40 | удовлетвори-тельное | Элементы здания в целом пригодны к эксплуатации, однако требуют капитального ремонта. |
| 41 - 60 | неудовлетвори-тельное | Эксплуатация элементов здания возможна лишь при условии проведения капитального ремонта. |
| 61 - 80 | ветхое | Состояние несущих конструкций аварийное, а ненесущих - ветхое. Выполнение элементами своих функций возможно лишь при проведении работ по их усилению или полной замене. |
| 81 - 100 | негодное | Элементы здания находятся в разрушенном состоянии. |

Под функциональным износом понимается несоответствие отдельных характеристик объекта недвижимости современным рыночным требованиям.

Среди факторов, связанных с функциональным износом, можно назвать объемно-планировочные решения зданий, уровень их благоустройства и отделки, качество материалов, архитектурно-эстетические характеристики, комфортность и другие функциональные характеристики, перечислить которые в полном объеме вряд ли возможно.

Если же говорить об экономическом износе, то в большинстве случаев его определение связано с понятием внешнего износа – то есть уменьшение стоимости имущества вследствие влияния внешних факторов. Причем в качестве внешних факторов могут выступать как политические, экономические, социальные и т.п. проблемы, так и проблемы непосредственного территориального расположения и окружения объекта – плохая ориентация окон квартиры, близость источников экологического загрязнения среды и т.п.

Нормативный акт!

# Нормативные документы к теме «Оценка технического состояния зданий. Виды износов зданий»:

1.Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна та майнових прав”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 року.

2.Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28.10.2004 р.

3.“Правила оцінки фізичного зносу житлових будинків”, затверджені наказом №52 Держжитлокомунгоспу України від 02.07.93.